- Sobre cómo determinar y configurar nuestro Hardware

- Existen dos agrupaciones para cuando nos referimos a Hardware. Veamos.

- Componentes no integrados: son los objetos fisicos que requieren ser conectados, fisicamente, a la placa base (no vienen integrados con la consola en cuestión); son componentes que compramos, de manera separada, y tienen que ser conectados a la placa base.

- Componentes integrados: son los objetos fisicos que ya vienen conectados, fisicamente, a la placa base (vienen integrados con la consola en cuestión).

- Para aclarar: La memoria ocupa espacio en ambas agrupaciones porque, como ya debe imaginar, toda pc viene con memorias integradas (componente integrado); pero, muchas veces, usted desea ampliar la capacidad de dichas memorias y recurre a comprar otra; entonces, en ese sentido, la memoria pasaría a ser un componente no integrado (este mismo fenomeno se puede presentar en diferentes casos con diferentes componentes, es normal).

- Anotación: un ejemplo de placa base es el que vemos en la imagen; en la imagen, la placa base (o tarjeta madre), es la que está ubicada en la parte más inferior de todos los componentes (el más grande).

- placa base: es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora.

- Capas de los dispositivos

- Existen dos grupos de capas de los depositivos, mas esto depende de si nuestro depositivo es físico o virtual. Visualmente, pongamos que cada uno de los tipos de capas se ve así:

- En el caso de los dispositivos fisicos, tenemos 3 capas. La parte más baja (1ra capa, en el fondo), que se ve de color gris, está representado con un servidor (sería el Hardware); es decir, ahí van todos nuestros componentes físicos: memoria, placa base, discos duros, etc.

- En la 2da capa (color azul): Es una especie de software muy pequeño y básico (BIOS/UEFI) con el que se puede ocupar, en menor o mayor medida, de la administración de la primera capa (lo que es el Hardware); es decir, por medio de la 2da capa, se puede administrar el Hardware (aunque sea realmente una administración muy básica).

- & en la 3ra capa (color naranja): Ya tiene que ver con la colocación y gestión de un sistema operativo, el que queramos instalar: Windows, Linux, etc...

- Ahora, en cuanto a los dispositivos virtuales (o dedicados a la virtualización), hay una capa extra. Una 4ta capa (cubos): en lugar de llevar a cabo la gestión de un sistema operativo, lo que se instala es un Hipervisor.

- El Hipervisor es una pieza de software, a modo de sistema operativo de virtualización; donde, sobre él, es que se crean y se ejecutan las Maquinas Virtuales (emuladores de maquinas reales donde se corre el sistema operativo, y software, que querramos -cualquiera: esta es lo que nos permite un Hipervisor).

- Entonces, la gran diferencia entre la arquitectura tradicional y la arquitectura virtual es que, en ésta última, hay una capa de software que se llama Hipervisora.

- BIOS VS UEFI, ¿Qué son?

- El primer nivel de determinación y configuración de nuestro Hardware se hace a nivel de la BIOS (Sistema básico de entrada y salida). La BIOS es el primer programa que se ejecuta cuando prendemos el pc, por ejemplo. La UEFI (Interfaz de sistema unificada extensible) es una versión nueva y modificada de la BIOS. En todo caso, con ambos, y aquí está la importancia de ellos, podemos administrar nuestros dispositivos fisicos o Hardware a nuestro antojo: por medio de ellos podemos habilitar y desabilitar componentes como los USB, hacer configuraciones personalizadas del teclado y/o de ratón, e incluso determinar el orden del arranque.

- Cómo accedemos a ellos? Depende del fabricante. Por lo general está entre las teclas de tipo F (f1, f2,...). En todo caso, se ve más o menos así:

- El Hardware en Linux

- Sobre cómo se administran los dispositivos físicos, Hardware, en Linux.

- En Linux, la administración del Hardware se da por medio de ficheros; dichos ficheros, apuntan a cada uno de los dispositivos o componentes que tenemos conectados a nuestra PC. Como se habla de apuntar, podemos catalogar también a los ficheros como punteros.

- Cómo vemos en Linux qué Hardware tenemos conectado?

- Pues, en el directorio /dev/, tal como se aclaró en la imagen. Puede navegar hacia dev por medio del comando cd (change directory) y, adicionalmente, si desea saber todos los dispositivos fisicos conectados a su PC; puede ejecutar, estando ya dentros del directorio dev, el comando ls (list). Ahí se nos mostrarán, por medio de una lista de archivos, la representación de cada hardware que tenemos conectado. Cada archivo o fichero apunta a su propio hardware. Por ejemplo, hay archivos para el disco duro, para la tarjeta de red, para la camara, entre otros.

- Udev vendría siendo el proceso que se encarga de alimentar el directorio /dev/ con todos los dispositivos que detecta en el Hardware

- Una imagen de cómo se ven los dispositivos de Hardware conectados a nuestro ordenador desde Linux

- Salgamos de un par de dudas.

- Nuestro primer fichero enlistado, de azul clarito y que está situado en la primera columna, es core. core es el fichero que apunta a nuestra unidad de CD ROM.

- Ahora, el segundo fichero que cumple con las mismas caracteristicas que el anterior, es el fd. fd es el fichero que apunta a la disquetera Floppy disk (el que recibe diskettes... o recibía, esto ya no se ve mucho).

- Además, hay un fichero muy particular que se llama: sda, hace referencia al primer disco duro que tenemos conectado al ordenador. En ese orden de ideas, el segundo disco duro que tengamos conectado al ordenador, si ese es el caso, sería sdb; el tercer disco duro conectado sería sdc y el cuarto sdd, etc etc etc...

- Ahora, cuando los tipos de “sd” vienen acompañado al final con un número; digamos, sda1, se refiere a una partición dentro del disco duro sda como tal; es decir, una partición dentro del primer disco duro que tengamos conectado a nuestro ordenador (para este caso puntual). Como es “sda1” se refiere a una única partición de momento para nuestro primer disco duro conectado. Si sda tuviera otra partición, no sólo una, estariamos hablando de sda1 y sda2, y así...

- Pregunta: si el disco duro sdb tuviera 4 particiones, ¿cómo se vería enlistado? Se vería enlistado: sdb1, sdb2, sdb3 & sdb4.

- nota: Los que ve que empiezan con “t” son las conocidas terminales.

- Drivers para el reconocimiento de hardware

- En Windows, a veces toca, o se hace necesario, instalar un driver para reconocer un hardware conectado a su ordenador. Pues bien, lo anterior cambia en Linux.

- El sistema de Linux es el Kernel, core, el corazón del sistema operativo. Dicho esto, entonces, para que el Kernel reconosca los distintos componentes del Hardware, necesitamos instalar los módulos del kernel. Los drivers de Windows son el equivalente a los módulos del Kernel en Linux. Sin embargo, aquí Linux suele tener una ventaja sobre Windows; pues, casi nunca se asiste de módulos del kernel para poder detectar los dispositivos físicos; es decir, lo normal es que Linux por sí solo reconosca todo tipo de Hardware. En consecuencia, en Linux, es raro que se tenga que hacer inserción de módulos (esto es lo ideal).

- Pongamos esto en contexto. Por ejemplo, usted con Linux, cuando intente conectar una memoria USB a su ordenador, casi siempre logrará ser detectada sin ningún problema; lo propio con una impresora o con cualquier otro dispositivo físico (componente no integrado), y así...

- Ahora, en el caso que Linux no detecte el componente de Hardware, tocaría trabajar con una serie de comandos que son: lsmod (que nos hará un listado de los módulos que están cargados en el Kernel) y modprobe (que nos va a permitir insertar módulos nuevos al Kernel - también los elimina). Entonces, de esta manera, con estos dos comandos, cada vez que no se reconosca un componente, podemos hacer que Linux sea capaz de administrarlo.

- Navegando por la terminal...

- La idea es ir poniendo en práctica el manejo de la consola; en este caso, para navegar por medio de comandos a todo nuestro Hardware y, concretamente, identificar los ficheros punteros (enlaces simbólicos). Veamos.

- Enlistemos ahora todos los elementos en columnas para tener una mejor visualización, y con mayor contenido, de nuestro Hardware. Por ejemplo:

- Resaltemos esto último:

- Pues bien, aquí core es un enlace simbólico que está apuntando (->) al archivo kcore. Recordemos, un enlace simbólico es, en resumidas cuentas, un acceso directo. Esos ficheros que apuntan (->) son justamente nuestros enlaces simbólicos. Profundicemos más.

- Queremos saber si el archivo  existe en la ruta

- Efectivamente existe un tal “kcore”; entonces, cada vez que ejecutamos desde /dev, el archivo core, realmente se está yendo hacia la ruta:  y ejecutando el archivo ; es eso lo que hace la función de apuntar desde un fichero A (core) a un fichero B (kcore),... se ejecuta fichero B. Es esta la aplicación del concepto Acceso directo que, en Linux, se conoce como: Enlace Simbólico. Fin de nuestra práctica en terminal.

- Sobre cómo configurar módulos nuevos en el Kernel (o incluso quitarlos)

- Recordemos que lsmod, que nos hace un listado de los módulos que están cargados en el Kernel y modprobe, que nos permite insertar módulos nuevos al Kernel - o también eliminarlos por medio del parametro u opción “-r”,... son los comandos que gestionan el acceso a la totalidad de los módulos en el Kernel (los selecciona, inserta y elimina). Veamos cómo se desenvuelve esto en consola.

- Enlistemos algunos módulos...

- Ahora, a modo de práctica y siempre sobre un entorno de trabajo de prueba (maquina virtual), vamos a eliminar un módulo al kernel y, posteriormente, lo volveremos a insertar. El módulo de prueba a seleccionar será: , que es el módulo del kernel que le permite reconocer, al corazón del sistema operativo (kernel), el componente no integrado: “Mouse” o ratón. psmouse es quién reconoce el dispositivo mouse.

- Observe que psmouse está entre e1000 y ahci:

- Veamos esta dinámica en consola: eliminar el módulo psmouse del kernel, tal que así:

- Lo que a continuación vemos es un mensaje de “error” que tiene que ver con límites de acceso. Resulta que, la operación que pretendes ejecutar es delicada y sólo puede ser llevada a cabo por el administrador (en Linux conocido como Superusuario).

- Esto devela que, en la terminal, ciertas acciones sólo pueden ser ejecutadas por el Superusuario (sudo); dicho lo anterior, para intentar ejecutar esta operación denegada, habría que ejecutarla como Superusuario, tal que así (eso sí, en ocasiones le pedirá una clave para acceder a la terminal como Supersuario o, al menos, ejecutar dicha acción como uno):

- Se agrega un sudo al inicio antes de correr la línea de comando, y listo!

- En efecto, ya no sale nuestro módulo psmouse enlistado en el Kernel (que salía entre los módulos e1000 y ahci):

- Ahora, suponiendo que necesitamos usar el mouse (tener acceso a él) nuevamente dentro de nuestra maquina virtual, podemos insertar el módulo suprimido psmouse, tal que así:

- Y, de nuevo, aparece enlistado dentro de los módulos del Kernel (ahora sale de primero por ser el más reciente):

- Cómo gestionar los dispositivos de almacenamiento

- Existen muchas variedades de dispositivos de almacenamiento: elementos que almacenan información:

- 1. HDD

- Sacado de internet: Los discos duros, también conocidos como HDD, son un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente tus datos. Esto quiere decir, que los datos no se borran cuando se apaga la unidad como pasa en los almacenados por la memoria RAM. Hay varios tipos de HDD: IDE (muy anchos), SATA (menos anchos y más rapidos que IDE), E-SATA & SSD (los mejores, los más rapidos), entre otros.

- 2. USB

- Las populares memorias portatiles.

- 3. SAN

- Sacado de internet: Son redes de área de almacenamiento, constituyen la arquitectura de redes de almacenamiento más común que utilizan las empresas para que sus aplicaciones más relevantes alcancen un alto rendimiento y una baja latencia (una posibilidad de almacenamiento al que accedemos a través de red: se le da un IP y, a través de red, se almacena y se gestiona información).

- 4. PCI-E

- Sacado de internet: es un tipo de bus que puedes encontrarte en varios puertos de la placa base de tu ordenador para conectar múltiples tipos de extensiones, desde discos duros hasta tarjetas gráficas y un largo etc.

- Gestionando, con comandos desde consola, los dispositivos de almacenamiento.

- Expliquemos más a fondo el comando dmesg. Cuando nuestro sistema arranca, el Kernel (core , o corazón del sistema operativo Linux) se carga en memoria; en ese mismo instante los módulos (los drivers en Windows), de todos los dispositivos que están cargados en el Kernel, empiezan a ser configurados para ser administrados y gestionarse así, en su conjunto, el Hardware relevante al sistema que estamos corriendo; dicho eso, y en consecuencia, por lo anterior, los módulos del Kernel, según se van cargando y configurando, irán soltando un sin número de mensajes (los cuales podrás visualizar en práctica con el comando dmesg) con todos sus valores, parámetros que van adoptando y un largo etc. Pues bien, toda esa información de dichos mensajes eyectados, se almacena en un buffer que podemos consultar en cualquier momento al correr el comando dmesg. En todo caso, una vez ejecutado y cargado nuestro sistema Linux, también se irán almacenando mensajes que podemos consultar. En conclusión, son mensajes relevantes a nuestros dispositivos con los cuáles uno podría, por ejemplo, percatarse cuando un dispositivo no está siendo reconocido o, si siendo reconocido, está funcionando mal.

- Práctica

- lsusb

- No es de extrañar si al correr el comando lsusb en su consola no se muestre nada, especialmente en los casos que está ejecutando el comando en una maquina virtual recién inicializada; pues acontece que, muy probablemente, no tenga conectado ningún dispositivo USB en dicha maquina virtual, en consecuencia, no se podría alistar absolutamente nada con ese comando. En mi maquina virtual la no tenencia de una usb conectada se vería así (al ejecutar el comando):

- Ahora bien, un buen ejemplo de cómo se vería una lista de todos los dispositivos usb conectados a su PC o maquina virtual, en caso que los tuviera, sería así:

- Ahora, lo mismo que lo anterior pero con más información; es decir, corriendo el comando usb-devices, se vería así:

- ,... y la lista todavía sigue más abajo...

- lspci

- A continuación la lista de todos nuestros componentes pci conectados a nuestra PC

- Por último, revisemos el comando dmesg que, recordemos, consulta el buffer dónde se almacenan todos los mensajes que disparan los módulos de todos los dispositivos del Kernel, tanto en el arranque como en el desenvolvimiento de ellos; y, con ello, poder generar así diagnósticos que sirvan para tener una idea aterrizada sobre lo que suceda con cada uno de nuestros dispositivos, para bien o para mal.

- dmesg

- y un largo largo largo etc...